5+1 EKSENLİ ROBOT KOL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Üretici firma ISO 9001 Kalite Güvence belgesine sahip olmalıdır.

- Robot kol endüstriyel otomasyon sistemlerinde kullanılan robot programlama ve kullanmaya uygun yapıda olmalıdır.

- Robota pozisyon öğretme, dairesel/doğrusal komutlarla robotu hareket ettirme, hız değişikliği yapma, kıskaç sayesinde bir nesneyi tutma-bırakma gibi işlemler yapılabilmelidir.

- Programlama el cihazı (teach pendant) bulunmalıdır.

- Pozisyonlar el cihazı ile robota öğretilebilmelidir.

- Bilgisayar yazılımında 3D simülatör bulunmalıdır.

- Haberleşme RS232/USB/Ethernet üzerinden yapılmalıdır.

- Robot giriş ve çıkışları, proses giriş ve çıkışlarından izole edilmiş olmalıdır.

- Robot kol aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.

- Bağlantı sayısı: 5 bağlantı + 1 Kıskaç

- Yapı: Düşey eklemli

- Tekrarlanabilirlik: ±0,5 mm

- Hareket hızı: Max. 750 mm/s

- Yük kaldırma kapasitesi: 1 kg

- Eksen hareketleri: DC Motor (enkoder feedback)

- Alt tabla dönüş eksen hareketi: 350º

- Kıskaç aralığı: 80 mm

- Hareket aralığı: max. 680 mm

- Boyut: 280 x 280 x 786 (mm)

- Kol uzunluğu: 599 mm

- Besleme: 220V AC

- Eğitim seti ile birlikte sistem tanıtım kitapçığı, kullanım kitapçığı ve yazılım CD’si verilmelidir.