FERMA

ASANSÖR EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üretici firma ISO 9001 Kalite Güvence belgesine sahip olmalıdır.
2. Eğitim seti elektromekanik kontrol ve PLC uygulamalarına örnek olabilecek şekilde, 3 katlı model olarak tasarlanmış olmalıdır. 
3. Eğitim seti elektriksel bağlantıların ve mekanik aksamın incelenmesi için iskelet yapıda olmalıdır.
4. Asansörü çalıştırmak için gerekli olan tüm giriş çıkışlar setin üst kısmındaki kontrol panelinde 4mm’lik soketlerle set üzerine çıkarılmalıdır.
5. Kontrol panelinde Siemens S7-224 model PLC kullanılmalıdır ve PLC giriş/çıkışları 4 mm’lik soketlerle set üzerine çıkarılmalıdır.
6. Tüm soketler izoleli tipte olmalıdır.

7. Asansör giriş çıkışlarına eklenen LED’ler sayesinde sistemin hangi aşamada olduğu kolayca takip edilebilmelidir.
8. Sette dahili 24 VDC güç kaynağı (kısa devre korumalı, switch mode, 2,2A) bulunmalıdır.
9. Eğitim setinde bulunması gereken özellikler

· Besleme gerilimi 220 V AC / 50 Hz

· Sensör ve PLC beslemeleri için 24 V DC güç kaynağı

· Siemens S7-224 model PLC

· Üst, alt limit sensörleri (endüktif sensör)

· Kat sensörleri (3 adet endüktif sensör)

· Kabin ağırlığı dengeleme mekanizması

· Her katta bulunan asansör çağırma butonu

· 7 segment kat göstergesi
· Aşağı/yukarı hareketi gösteren ok şeklinde LED grubu  
· Redüktörlü DC motor
· Asansör kabininde
· Açılır kapanır kapı

· Elektromanyetik kontak

· Kapıya duyarlı hale getirilen kabin ışığı

· Katlara yönlendirme ve acil stop butonları
· 7 segment kat göstergesi 
10. Eğitim seti ile aşağıdaki uygulamalar yapılabilmelidir.

· PLC'lerle endüstriyel programlama ve iletişimi öğrenme
· Gerçek asansör sisteminin çalışmasını gözlemlemek için farklı yazılımlar oluşturma
· Asansör mekanik aksamının ve elektriksel bağlantılarının incelenmesi

· Motor kontrolü
· Sensör niteliklerini öğrenme
11. Boyutları en az 440mm x 555mm x 1110mm olmalıdır.

12. Eğitim setinin şasisi, eloksallı alüminyum profilden imal edilecektir. Sistemde kullanılan tüm alüminyum profiller M8 standart somun ile kullanılabilir olup, bağlantılar için özel somun gerektirmeyecektir. 
13. Eğitim seti ile birlikte 20 adet  deney kablosu, güç kablosu ve örnek yazılım verilmelidir.










	[image: image1.png]1SO 9001:2008




	FERMA Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti., Simon Bolivar Cad. Ebu Ziya Tevfik Sok. No:10/3, 06690 Çankaya/ ANKARA Tel: +90 312 394 58 04, Fax: +90 312 394 58 05,       bilgi@ferma.com.tr, www.ferma.com.tr 



[image: image1.png]