HİDROLİK-ELEKTROHİDROLİK EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Üretici firma ISO 9001 Kalite Güvence belgesine sahip olmalıdır.

- Set, hidrolik, elektrohidrolik, oransal hidrolik  ve PLC uygulamaları için genişletilebilir olmalıdır.

- Tüm ürünler ve hortumlar, hidrolik çabuk bağlantı elemanları sayesinde kolayca bağlanabilir yapıda olmalıdır.

- Ürünler alüminyum plakaya kolay bağlantı aparatı sayesinde montaj edilebilmelidir.

- Valfler NG4 boyutunda ve Avrupa menşeili olmalıdır.

- Sistem çalışma basıncı 60 bar, maksimum basınç 100 bar olmalıdır.

- Seyyar çalışma masaları çift taraflı kullanıma uygun yapıda olup, ikinci alüminyum plaka takmaya elverişli olmalıdır.

- Çalışma masası boyutları 800mm x 1.500mm x 1900mm dir.

- Masanın taşıyıcı şasisi  kaynaklı çelik konstrüksiyondan imal edilmeli ve şasiye çizilmelere karşı dayanıklı olması için elektrostatik fırın boya yapılmalıdır.

- Alüminyum plaka boyutları 700mm x 1.000mm.

- T kanallı alüminyum plaka kanalları M8 standart somuna göre olup, özel somun gerektirmemelidir.

- Çalışma masası kolonları, 90x90 alüminyum profil olmalı ve kanalları M8 standart somuna göre yapılmalıdır.

- Kontrol modülleri yalıtkan malzemeden yapılmış olmalıdır ve ara kutu metal olmamalıdır.

- 3 bölmeye sahip çekmecenin ebatları 500mm x 500mm x 600mm olmalıdır.

- Valf ve silindir bağlantı blokları alüminyumdan imal edilmelidir.

- Tüm bloklar üzerine, ürün kodları, nokta vuruşlu yazıcı ile ezilerek yazılmış olmalıdır.

- Blok üzerindeki ürünlerden, sembolü olmayanların sembolleri yazıcı ile çizilmiş olmalıdır.

- Alüminyum bloklar çizilmeye karşı eloksal kaplanmıştır.

- Hidrolik güç ünitesi motor besleme gerilimi 220 VAC, motor gücü 0,75 kW olmalıdır.

- Güç ünitesi üzerinde basınç emniyet valfi, manometre ve yağ göstergeleri bulunmalıdır.

- Ünitenin yağını boşaltmak için vana ve yağ doldurmak için kapak bulunmalıdır.

- Tankın içindeki yağın sıcaklığını gözlemlemek için sıcaklık göstergesi bulunmalıdır.

- Bağlantı jakları izoleli banana tip, soketler izoleli tip olmalıdır.

- Eğitim seti ile aşağıdaki uygulamalar yapılabilmelidir.

- Hidrolik &Elektrohidrolik devrelerin temelleri

- Güç ünitesi kurulumu;yağ filtresi,tank,elektrik motor,basınç  tahliye valfi ayarlamaları

- Silindirler ve hidromotorlar

- Mekanik olarak tetiklenen yön kontrol valfleri

- Hız kontrol valfleri

- Basınç ayar regülatörleri ve basınç dizisi valfleri

- Gaz basınçlı akü kullanımı

- Akım bölücüler

- Kontrol valfleri

- Selenoid kumandalı valfler

- Oransal valfler

- Röle ve mantık elektrik modülleriyle devre yapılanışı

- Endüstriyel programlama ve PLC ile iletişimi öğrenme

- Devreleri gözlemlemek ve kontrol etmek için dokunmatik ekran kullanımını öğrenme

- Örnek senaryoya göre ilgili selenoid valflerinin ayarlanması

- Basınçlı yağ sistemlerinin kurulumu ve boru hattının iletimi

- Sensör özelliklerinin kavranması

- Temel seviye hidrolik uygulamaları için sette bulunması gereken elemanlar aşağıdaki gibi olmalıdır.

| No | Açıklama | Adet |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4/2 YOLLU MANUEL VALF | 1 |
| 2. | 4/3 YOLLU MANUEL VALF ORTA KONUM AÇIK | 1 |
| 3. | BASINÇ SIRALAMA VALFİ | 1 |
| 4. | 3 YOLLU BASINÇDÜŞÜRME VALFİ | 1 |
| 5. | PİLOTLU BASINÇ TAHLİYE VALFİ | 1 |
| 6. | ÇİFT YÖNLÜ DEBİ KONTROL VALFİ | 1 |
| 7. | TEK YÖNLÜ DEBİ KONTROL VALFİ | 1 |
| 8. | ÇEK VALF | 1 |
| 9. | DIŞTAN PİLOTLU ÇEK VALF | 1 |
| 10. | EMNİYET BLOKLU DİYAFRAMLI AKÜMÜLATÖR | 1 |
| 11. | ÇİFT YÖNLÜ HİDROMOTOR | 1 |
| 12. | ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİR | 1 |
| 13. | BASINÇ KOMPANZASYONLU DEBİ KONTROL VALFİ | 1 |
| 14. | DAĞITIM BLOĞU, P,T | 1 |
| 15. | MANOMETRE | 2 |
| 16. | KAPATMA VALFİ | 1 |
| 17. | ÇABUK GEÇME BAĞLANTILI T REKOR | 6 |
| 18. | ÇABUK GEÇME BAĞLANTILI HORTUM | 8 |
| 19. | ÇABUK GEÇME BAĞLANTILI HORTUM | 6 |
| 20. | ÇABUK GEÇME BAĞLANTILI HORTUM | 4 |
| 21. | HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ | 1 |
| 22. | BASINÇ TAHLİYE APARATI | 1 |
| 23. | HORTUM TUTUCU | 1 |
| 24. | HİDROLİK ELEKTROHİDROLİK KİTAP | 1 |
| 25. | HİDROLİK ELEKTROHİDROLİK ALIŞTIRMA KİTABI | 1 |

- Temel seviye elektro-hidrolik uygulamaları için sette bulunması gereken elemanlar aşağıdaki gibi olmalıdır.

| No | Açıklama | Adet |
| --- | --- | --- |
| 1. | BASINÇ TAHLİYE VALFİ | 1 |
| 2. | TEK YÖNLÜ DEBİ KONTROL VALFİ | 1 |
| 3. | ÇEK VALF | 1 |
| 4. | DIŞTAN PİLOTLU ÇEK VALF | 1 |
| 5. | ÇİFT YÖNLÜ HİDROMOTOR | 1 |
| 6. | MANOMETRE | 2 |
| 7. | BASINÇ TAHLİYE APARATI | 1 |
| 8. | 4/2 YOLLU SELENOİD VALF | 1 |
| 9. | 4/3 YOLLU SELENOİD VALF ORTA KONUM KAPALI | 1 |
| 10. | ÇİFT YÖNDEN UYARILI ELEKTRİKLİ SINIR ANAHTARI | 4 |
| 11. | KABLO SETİ | 1 |
| 12. | GÜÇ KAYNAĞI | 1 |
| 13. | RÖLE MODÜLÜ | 2 |
| 14. | BUTON MODÜLÜ | 1 |

- İleri seviye hidrolik uygulamaları için sete aşağıdaki elemanlar eklenmelidir.

| No | Açıklama | Adet |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4/3 YOLLU MANUEL VALF ORTA KONUM KAPALI | 1 |
| 2. | 4/3 YOLLU MANUEL VALF"Y" MERKEZ | 1 |
| 3. | KARŞI DENGE VALFİ | 1 |
| 4. | ÇİFT YÖNLÜ DEBİ KONTROL VALFİ | 1 |
| 5. | ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİR | 1 |
| 6. | AKIŞ BÖLÜCÜ | 1 |
| 7. | ÇABUK GEÇME BAĞLANTILI T REKOR | 6 |
| 8. | ÇABUK GEÇME BAĞLANTILI HORTUM | 8 |
| 9. | ÇABUK GEÇME BAĞLANTILI HORTUM | 6 |
| 10. | ÇABUK GEÇME BAĞLANTILI HORTUM | 4 |

- İleri seviye elektro-hidrolik uygulamaları için sete aşağıdaki elemanlar eklenmelidir.

| No | Açıklama | Adet |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4/2 YOLLU SELENOİD VALF | 1 |
| 2. | BASINÇ ŞALTERİ | 1 |
| 3. | İNDÜKTİF SENSÖR | 1 |
| 4. | KAPASİTİF SENSÖR | 1 |
| 5. | OPTIK SENSÖR | 1 |
| 6. | KABLO SETİ | 1 |
| 7. | RÖLE MODÜLÜ | 1 |
| 8. | SAYICI VE ZAMAN RÖLESİ | 1 |