MEKATRONİK EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Üretici firma ISO 9001 Kalite Güvence belgesine sahip olmalıdır.

- Eğitim seti otomasyon sistemlerinde kullanılan çeşitli sensörlerin kullanım tekniğini ve PLC ile algoritma hazırlamayı gerçekleştirebilecek yapıda olmalıdır.

- Sette sensörler tarafından algılanan çeşitli maddeler bulunmalıdır. PLC’deki program ve dokunmatik ekran sayesinde yürüyen bant üstündeki nesneler sınıflandırılıp tasfiye edilmelidir.

- Sınıflandırılacak maddelerin içine RF-ID çipler entegre edilmiş olmalıdır. Böylece sınıflandırma seçenekleri arasında endüstriyel sensörler ve RF-ID okuyucu bulunmalıdır.

- RF-ID okuyucu en az 4 farklı numune tanımlayabilmelidir.

- Dokunmatik ekranın programlanmasıyla sınıflandırma yöntemi buradan seçilmelidir.

- 8 adet parçayı barındırabilecek kapasitede olan malzeme deposundan numuneleri çıkartan silindir şeffaf yapıda olmalıdır.

- Malzeme deposundan dışarıya sürülen numuneler pnömatik döner silindir ile sınıflandırmanın yapılacağı noktaya taşınmalıdır.

- Eğitim setinde aşağıdaki malzemeler bulunmalıdır.

- RF-ID ünite

- Malzeme yüksekliği ölçümü için analog çıkışlı ultrasonik sensör

- Şeffaf malzemeleri de algılayabilecek özellikte, 50µs süresinde cevap hızına ulaşabilen fiberoptik sensör

- 3 renk algılama sensörü

- Endüktif sensörler

- Manyetik sensör

- PLC, Siemens S7-224XP

- Örnek yazılım

- Dokunmatik ekran, renkli,  3,5”

- Yürüyen bant

- Basınç ölçümü

- Vakum ölçümü

- Vakum ünitesi

- Pnömatik silindir

- Pnömatik döner silindir

- Elektropnömatik valfler

- Eğitim seti ile aşağıdaki uygulamalar yapılabilmelidir.

- Otomasyon işlem akım şemasının temel programlanması ve anlaşılması

- PLC'lerle endüstriyel programlama ve iletişimi öğrenme

- Gerçek küçük endüstriyel işlemi gözlemlemek için yazılım kullanımı

- Mekanik manometre ve basınç butonuyla basınç kontrolü

- LCD ekranlı dijital vakum sensörüyle vakum ölçümü

- Halihazırdaki senaryoya göre selenoid valflerinin ayarlanması

- Basınçlı hava sistemlerinin kurulup iletilmesi

- Sensör niteliklerini öğrenme;

  - LCD'li analog vakum gönderici

  - Mekanik basınç manometresi

  - Endüktif sensör

  - Yakınlık sensörü

  - 3 renk sensörü

  - Fiber-optik sensör

- Eğitim setinin sehpası ve şasisi, eloksallı alüminyum profilden imal edilmelidir. Sistemde kullanılan tüm alüminyum profiller M8 standart somun ile kullanılabilir olup, bağlantılar için özel somun gerektirmemelidir.