PLC EĞİTİM SETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Eğitim setinde 8 dijital giriş, 6 dijital çıkış ve 2 analog girişe sahip Siemens S7-1212C model PLC bulunmalıdır.

- Sette dahili 24 VDC güç kaynağı (kısa devre korumalı, switch mode, 4,5A) bulunmalıdır.

- PLC’nin tüm dijital çıkışları röleli olmalıdır.

- PLC’nin tüm dijital girişleri için 1/0 simülasyon anahtarları bulunmalıdır.

- Analog uygulamalar için 2 adet 0-10 VDC ayarlı potansiyometre bulunmalıdır.

- PLC’nin tüm giriş çıkışlar, dahili 24 VDC güç kaynağı ve potansiyometre çıkışları 4mm’lik banana soketlerle set üzerine çıkarılmalıdır.

- Tüm soketler izoleli tipte olmalıdır.

- Sistem besleme gerilimi 220 VAC olmalıdır.

- Eğitim seti masaüstü kullanımın yanı sıra masa raylarına yerleştirilerek dikey konumda da kullanılabilmelidir.

- Arka kutu metal olmamalıdır.

- Üst panel yalıtkan malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Eğitim setinin boyutları 297mm x 300mm x 60mm olmalıdır.

- Eğitim seti ile aşağıdaki uygulamalar yapılabilmelidir.

- PLC programlama teknikleri

- Program simülasyonu

- Dijital giriş çıkış uygulamaları

- Analog giriş uygulamaları

- Eğitim seti ile birlikte ethernet programlama kablosu, güç kablosu, 10 adet  deney kablosu ve taşıma çantası verilmelidir.