PLC EĞİTİM SETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Eğitim setinde 10 dijital giriş, 6 dijital çıkışa sahip Siemens S7-312C model PLC bulunmalıdır.

- Sette dahili 24 VDC güç kaynağı (kısa devre korumalı, switch mode, 2,2A) bulunmalıdır.

- PLC’nin tüm dijital çıkışları röleli olmalıdır.

- PLC’nin tüm dijital girişleri için 1/0 simülasyon anahtarları bulunmalıdır.

- PLC’nin tüm giriş çıkışları ve dahili 24 VDC güç kaynağı çıkışları 4mm’lik banana soketlerle set üzerine çıkarılmalıdır.

- Tüm soketler izoleli tipte olmalıdır.

- Sistem besleme gerilimi 220 VAC olmalıdır.

- Eğitim seti masaüstü kullanımın yanı sıra masa raylarına yerleştirilerek dikey konumda da kullanılabilmelidir.

- Arka kutu metal olmamalıdır.

- Üst panel yalıtkan malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Eğitim setinin boyutları 297mm x 300mm x 60mm olmalıdır.

- Eğitim seti ile aşağıdaki uygulamalar yapılabilmelidir.

- PLC programlama teknikleri

- Program simülasyonu

- Dijital giriş çıkış uygulamaları

- Eğitim seti ile birlikte USB/MPI programlama kablosu, güç kablosu, 10 adet  deney kablosu verilmelidir.