PNÖMATİK-ELEKTROPNÖMATİK EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Üretici firma ISO 9001 Kalite Güvence belgesine sahip olmalıdır.

- Set, pnömatik, elektropnömatik, oransal pnömatik  ve PLC uygulamaları için genişletilebilir olmalıdır.

- Tüm ürünler ve hortumlar, pnömatik çabuk bağlantı elemanları sayesinde kolayca bağlanabilir yapıda olmalıdır.

- Ürünler alüminyum plakaya kolay bağlantı aparatı sayesinde montaj edilebilmelidir.

- Valfler 1/8"  ölçüsünde olmalıdır.

- Sistem çalışma basıncı 6 bar olmalıdır.

- Seyyar çalışma masaları çift taraflı kullanıma uygun yapıda olup, ikinci alüminyum plaka takmaya elverişli olmalıdır.

- Çalışma masası boyutları 700mm x 1.200mm x 1900mm dir.

- Masanın taşıyıcı şasisi  kaynaklı çelik konstrüksiyondan imal edilmeli ve şasiye çizilmelere karşı dayanıklı olması için elektrostatik fırın boya yapılmalıdır.

- Alüminyum plaka boyutları 700mm x 1.000mm.

- T kanallı alüminyum plaka kanalları M8 standart somuna göre olup, özel somun gerektirmemelidir.

- Çalışma masası kolonları, 90x90 alüminyum profil olmalı ve kanalları M8 standart somuna göre yapılmalıdır.

- Kontrol modülleri yalıtkan malzemeden yapılmış olmalıdır ve ara kutu metal olmamalıdır.

- 3 bölmeye sahip çekmecenin ebatları 500mm x 500mm x 600mm olmalıdır.

- Valf ve silindir bağlantı blokları alüminyumdan imal edilmelidir.

- Kompresör motor besleme gerilimi 220 VAC, motor gücü 0,37 kW olmalıdır.

- Kompresör  üzerinde basınç emniyet valfi, manometre ve yağ göstergeleri bulunmalıdır.

- Bağlantı jakları izoleli banana tip, soketler izoleli tip olmalıdır.

- Eğitim seti ile aşağıdaki uygulamalar yapılabilmelidir.

- Pnömatik &Elektropnömatik devrelerin temelleri

- Hava şartlandırma

- Tek &çift etkili silindirler

- Hava kontrollü yön kontrol valfleri

- Mekanik olarak tetiklenen yön kontrol valfleri

- Mantıksal pnömatik valfler

- Hız kontrol valfleri

- Basınç ayar regülatörleri ve basınç sıralama valfleri

- Zamanlayıcı valfler

- Venturi prensibiyle basınçlı havadan üretilen vakumun öğrenilmesi

- Sinyal elemeleri

- Selenoid kumandalı valfler

- Basınç ve debili oransal teknoloji

- Röle ve mantık elektrik modülleriyle devre yapılanışı

- Endüstriyel programlama ve PLC ile iletişimi öğrenme

- Devreleri gözlemlemek ve kontrol etmek için dokunmatik ekran kullanımını öğrenme

- Örnek senaryoya göre ilgili selenoid valflerinin ayarlanması

- Basınçlı yağ sistemlerinin kurulumu ve boru hattının iletimi

- Sensör özelliklerinin kavranması

- Temel seviye pnömatik uygulamaları için sette bulunması gereken elemanlar aşağıdaki gibi olmalıdır.

| No | Açıklama | Adet |
| --- | --- | --- |
| 1. | Butonlu normalde kapalı 3/2 Yön Kontrol Valfi, doğrudan kumandalı, normalde kapalı | 2 |
| 2. | Butonlu Normalde Açık 3/2 Yön Kontrol Valfi doğrudan kumandalı, normalde açık | 1 |
| 3. | Çevirmeli anahtarlı 3/2 Yön Kontrol valfi, doğrudan kumandalı | 1 |
| 4. | Çevirmeli anahtarlı 5/2 Yön Kontrol valfi, doğrudan kumandalı | 1 |
| 5. | Makaralı Normalde Kapalı 3/2 Yön Kontrol Valfi, doğrudan kumandalı | 2 |
| 6. | Tek taraflı Pnönatik Uyarılı Yay Geri Dönüşlü 3/2 Yön Kontrol Valfi, normalde kapalı. | 1 |
| 7. | Tek taraflı Pnönatik Uyarılı Yay Geri Dönüşlü 5/2 Yön Kontrol Valfi | 1 |
| 8. | Çift taraflı Pnömatik Uyarılı 5/2 Yön Kontrol valfi, doğrudan kumandalı (Hafıza Valfi) | 3 |
| 9. | Veya Valfi, çift girişli, mantık devresinde VEYA uygulaması için kullanılır | 1 |
| 10. | Ve Valfi, çift girişli, mantık devresinde VE uygulaması için kullanılır | 2 |
| 11. | Normalde Kapalı Zaman Geciktirme Valfi | 1 |
| 12. | Çabuk Boşaltma Valfi, silindir hızını arttırmak için kısa yoldan içerdeki havayı atmosfere boşaltır. | 1 |
| 13. | Tek Yönlü Akış Kontrol Valfi, çek valfli, silindir üzerine montajlı, silindir hızını ayrlar | 2 |
| 14. | Basınç Sıralama Valfi , istenen bir basınç değerine ulaşıldığında valfi tetikleyerek, diğer basıncın yolunu açar. | 1 |
| 15. | Filtre regülatör, basıncı ayarlar, su ve kirleri tutar | 1 |
| 16. | Basınç Regülatörü, sistem basıncını ayarlar, fazla basıncı geçirmez, sistemde oluşan fazla basıncı atmosfere tahliye eder. | 1 |
| 17. | Manometre, sistemdeki havanın basıncını gösterir, bağlantı aparatlı | 2 |
| 18. | Tek Etkili Silindir, geri dönüşü yaylı tek girişli, silindir çapı 20mm, boy 50 mm. | 1 |
| 19. | Çift Etkili Silindir, çift girişli , silindir çapı 20mm, boy 50 mm | 1 |
| 20. | Dağıtım Bloğu, hortum bağlantı çapı 4mm, çek valfli, 9 adet çıkışlı | 1 |
| 21. | Poliüretan Hortum : Dış çap; 4 mm ve 10 bar basınca dayanıklıdır, 10mt | 2 |
| 22. | Çabuk bağlantılı T rekor | 6 |
| 23. | Hortum kesme makası | 1 |

- Temel seviye elektro-pnömatik uygulamaları için sette bulunması gereken elemanlar aşağıdaki gibi olmalıdır.

| No | Açıklama | Adet |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tek Yönlü Akış Kontrol Valfi, çek valfli, silindir üzerine montajlı, silindir hızını ayarlar | 4 |
| 2. | Filtre regülatör, basıncı ayarlar, su ve kirleri tutar | 1 |
| 3. | Tek Etkili Silindir, geri dönüşü yaylı tek girişli, silindir çapı 20mm, boy 50 mm, dışarıdan konum kontrolü için mıknatıslı | 1 |
| 4. | Çift Etkili Silindir, çift girişli , silindir çapı 20mm, boy 100 mm, dışarıdan konum kontrolü için mıknatıslı. | 2 |
| 5. | Dağıtım Bloğu, hortum bağlantı çapı 4mm, çek valfli, 9 adet çıkışlı | 1 |
| 6. | Poliüretan Hortum : Dış çap; 4 mm ve 10 bar basınca dayanıklıdır, 10mt | 1 |
| 7. | 3/2 Selenoid normalde kapalı, ışıklı soketli valf, hava yardımlı kumandalı. | 1 |
| 8. | 5/2 Tek bobin, ışıklı soketli valf, hava yardımlı kumandalı. | 1 |
| 9. | 5/2 Çift bobin, ışıklı soketli valf, hava yardımlı kumandalı. | 2 |
| 10. | Dijital basınç ölçer, havanın basıncını ölçerek sayısal ekranda gösterir, ayarlanan değerde elektrik sinyali üretir. | 1 |
| 11. | Silindir üzeri algılayıcı, silindir içindeki mıknatıs sayesinde piston algılayıcının olduğu konuma geldiğinde sinyal üretir. | 2 |
| 12. | Optik algılayıcı, üretilen ışığın bir cisme çarparak geri yansımasını algılar ve elektrik sinyali üretir. | 1 |
| 13. | Makaralı sınır anahtarı, sağlı sollu, silindir çarptığında elektrik sinyali verir. | 2 |
| 14. | Kablo 1,0mx6, 0,50mx16, 0,20mx20 | 1 |
| 15. | Güç Kaynağı, düdük, lamba modülü, 220 kablo, ACİL DUR düğmesi | 1 |
| 16. | Röle modülü, 3'er adet NA/NK kontaklı, 4 röle | 1 |
| 17. | Buton modülü, 2 kalıcılı, 2 kalıcısız | 1 |

- İleri seviye pnömatik uygulamaları için sete aşağıdaki elemanlar eklenmelidir.

| No | Açıklama | Adet |
| --- | --- | --- |
| 1. | Butonlu normalde kapalı 3/2 Yön Kontrol Valfi, doğrudan kumandalı, normalde kapalı | 2 |
| 2. | 3/2 ACİL, mantar kafalı valf | 1 |
| 3. | Pimli valf, 3/2 Yön Kontrol valfi, doğrudan kumandalı | 1 |
| 4. | Mafsal Makaralı Normalde Kapalı 3/2 Yön Kontrol Valfi , doğrudan kumandalı | 1 |
| 5. | Tek taraflı Pnönatik Uyarılı Yay Geri Dönüşlü 3/2 Yön Kontrol Valfi, normalde kapalı. | 4 |
| 6. | Çift taraflı Pnömatik Uyarılı 5/2 Yön Kontrol valfi, doğrudan kumandalı (Hafıza Valfi) | 2 |
| 7. | Veya Valfi, çift girişli, mantık devresinde VEYA uygulaması için kullanılır | 2 |
| 8. | Ve Valfi, çift girişli, mantık devresinde VE uygulaması için kullanılır | 2 |
| 9. | Normalde Kapalı Zaman Geciktirme Valfi | 1 |
| 10. | Tek Yönlü Akış Kontrol Valfi, çek valfli, silindir üzerine montajlı, silindir hızını ayrlar | 2 |
| 11. | Pilotlu çek valf, 250 lt/dak debi, 0,5-10 bar çalışma basıncı | 2 |
| 12. | Çift Etkili Silindir, çift girişli , silindir çapı 20mm, boy 50 mm | 2 |
| 13. | Pnömatik sayıcı, her hava sinyali gelişinde sayıyı arttırır. | 1 |
| 14. | Poliüretan Hortum : Dış çap; 4 mm ve 10 bar basınca dayanıklıdır, 10mt | 2 |
| 15. | Çabuk bağlantılı T rekor | 2 |

- İleri seviye elektro-pnömatik uygulamaları için sete aşağıdaki elemanlar eklenmelidir.

| No | Açıklama | Adet |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pilotlu çek valf, 250 lt/dak debi, 0,5-10 bar çalışma basıncı | 2 |
| 2. | 5/2 Tek bobin, ışıklı soketli valf, hava yardımlı kumandalı. | 2 |
| 3. | 5/2 Çift bobin, ışıklı soketli valf, hava yardımlı kumandalı. | 2 |
| 4. | Basınç anahtarı, ayarlanan basınçta elektrik sinyali verir. | 1 |
| 5. | Temassız (İndüktif) algılayıcı, silindir önündeki metal algılayıcıya yaklaştığında elektrik sinyali üretir. | 1 |
| 6. | Temassız (kapasitif) algılayıcı, silindir önündeki metal algılayıcıya yaklaştığında elektrik sinyali üretir. | 1 |
| 7. | Röle modülü, 3'er adet NA/NK kontaklı, 4 röle | 1 |
| 8. | Buton modülü, 2 kalıcılı, 2 kalıcısız | 1 |
| 9. | Sayıcı, Zaman rölesi modülü | 1 |