PROSES EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Üretici firma ISO 9001 Kalite Güvence belgesine sahip olmalıdır.

- Eğitim seti proses sistemlerinde yapılan uygulamaları gerçekleştirebilecek yapıda olmalıdır.

- Kullanıcı ana tank ile diğer tanklar arasında çift yönlü sıvı akışını gerçekleştirebilmeli ve sıvı sıcaklığını, basıncını ve debisini değiştirebilmelidir.

- Ana tanktaki sıvı seviyesi iki adet kapasitif sensörle kontrol edilirken ikinci tanktaki sıvı yüksekliği analog çıkış veren ultasonik sensörle gözlemlenmelidir.

- Basınç tankındaki basınç değişimi hem dijital basınç sensörüyle hem de basınç manometresi ile ölçülebilmelidir.

- Sistem veri toplama kartı ile kontrol edilmelidir. Veri toplama kartının bilgisayarla bağlantısı yapıldıktan sonra sistem çalışmalı, tüm giriş/çıkış değişiklikleri bilgisayar ortamında  grafik ve şemalarla eş zamanlı takip edilebilmelidir.

- Ana tanktaki sıvı sıcaklığı hem sistem kontolünü gerçekleştiren veri toplama kartı ile hem de PID denetleyici ile istenen sıcaklıkta tutulabilmelidir.

- Eğitim seti ile aşağıdaki uygulamalar yapılabilmelidir.

- İşlem akış şeması programlanma

- Veri toplama kartlarının kullanımını öğrenme ve bilgisayarla iletisim

- Gerçek mini-endüstriyel prosesi gözlemlemek için scada yazılım programlama

- Bilgisayar yazılımıyla PID Kontrol algoritmasının olusturulması

- Sistemdeki endüstriyel PID sıcaklık denetleyicinin davranısıyla öğrencinin bilgisayar yazılımı kullanarak hazırladığı algoritmanın kıyaslanması

- Darbe tipli debi sensörüyle sıvı debisi ölçümü

- Dijital basınç sensörü ve ve manometreyle basınç ölçümü

- Deponun sıvı seviyesi kontrolü ve ilgili yüksekliğe göre hacim hesaplanması

- By-pass sistem kontrolü

- Sıvı akış şemasına göre selenoid valflerinin ayarlanması

- Sensör niteliklerinin öğrenilmesi

- Analog ve dijital giriş/çıkış uygulamaları

- Tesisat hazırlama/kurma

- Eğitim seti aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.

- Alüminyum profil yapıyla oluşturulan laboratuar masasının üstüne sabitlenmiş 1 ana tank, 1 boşaltma tankı, 1 basınç tankı

- Veri toplama kartı özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

  - Kart beslemesi USB girişiyle sağlanmalıdır.

  - En az 4 dijital giriş, 4 dijital çıkış bulunmalıdır.

  - 16 bit çözünürlüklü en az 16 analog giriş, 1 analog çıkış bulunmalıdır.

  - Analog giriş örnekleme frekansı 250 kHz olmalıdır.

  - 1 MHz, 16 bit çözünürlük özelliklerinde sayıcı bulunmalıdır.

  - Analog giriş/çıkışlar için 37-pin Sub-D dişi port bulunmalıdır.

  - Dijital giriş/çıkışlar için 15- pin Sub-D dişi port bulunmalıdır.

  - Veri toplama kartı programlama için kullanılan SCADA programında aritmetik ve lojik bileşenlerle sistem kontrolü gerçekleştirilebilmelidir. Yazılımla oluşturulan kullanıcı arayüzüyle sistem değişkenleri grafik, tablo, şema, veri kaydı gibi araçlarla çevrimiçi gözlemlenebilmelidir ve bu arayüz ile sistem çalışmasına müdahele edilebilmelidir.

- PID denetleyici

- Pompa, alışkan akümülatörü

- Ultrasonik sensör

- 2 adet kapasitif sensör

- Sıcaklık sensörü

- Debimetre

- Dijital basınç ölçer

- Basınç manometresi

- 24V DC güç kaynağı

- Sigorta

- Eğitim setinin sehpası ve şasisi, eloksallı alüminyum profilden imal edilmelidir. Sistemde kullanılan tüm alüminyum profiller M8 standart somun ile kullanılabilir olup, bağlantılar için özel somun gerektirmemelidir.

- Eğitim seti ile birlikte kullanım kitapçığı, uygulama CD’si ve SCADA yazılım CD’si verilmelidir.