SERVOMOTOR EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Üretici firma ISO 9001 Kalite Güvence belgesine sahip olmalıdır.

- Set, Servomotor, PLC kontrollü servomotor, PLC-Pnömatik eksenli servomotor uygulamaları için genişletilebilir olmalıdır.

- Beklenmeyen bir durumda sistemi durdurmak için acil durdurma butonu olmalı ve el kontrol panelinden ayrı bir yerde, en az 30mm çapında kolayca müdahale edilecek bir yerde olmalıdır.

- T kanallı Alüminyum plaka kanalları M8 standart somuna göre olmalı, özel somun gerektirmemelidir.

- Hareketli arabanın son konumları, indüktif sensörlerle algılanmalıdır. Bunlar basit aparatlarla, vidalama gerektirmeden alüminyum kanallarda sabitlenebilmelidir.

- Kullanılacak servomotor, 400 W, 3000 rpm ve 1.274 Nm özelliklerinde olmalıdır.

- Servo sürücü özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır;

- Monofaze beslemeyle çalışmalıdır.

- Hız, tork, konum, konum/hız, hız/tork, konum/tork çalışma seçenekleri bulunmalıdır.

  - Hız/tork: Analog giriş için ±10V analog giriş, dijital giriş için 0-3000rpm olmalıdır.

  - Konum: Harici (open collector ya da line driver) veya dahili konum (dijital girişle belirlenen 16  konum) seçenekleri olmalıdır.

- 6 adet opsiyonel dijital giriş, 3 adet opsiyonel dijital çıkış olmalıdır.

- Hız /tork sınırlanabilmelidir.

- Windows tabanlı yazılım bulunmalıdır.

- RS232 / RS485 haberleşmesi gerçekleştirebilmelidir.

- Absolute  / incremental konum kontrolü yapılabilmelidir.

- Orijin arama ve konum öğretme fonksiyonları olmalıdır.

- Dahili frenleme ünitesi bulunmalıdır.

- Notch filtre özelliği olmalıdır.

- Koruma fonksiyonları ve alarm mesajları bulunmalıdır.

- Bütün giriş/çıkışlar izlenebilmelidir.

- 2500 ppr enkoder çözünürlüğü bulunmalıdır.

- Çalışma masası boyutları 500mm x 1.000mm x 750mm dir.

- Sistemde raylı araba ve 500mm dişli kayışlı taşıma sistemi olmalıdır.

- Sistem 220 VAC, 60/60 Hz  ile çalışmalıdır.

- Sistemde el kontrol paneli olmalı ve aşağıdakileri içermelidir;

- Servo Çalısma (ON / OFF)

- Alarm reset

- Hız/Tork seçimi

- Sağ/Sol hareket yönü seçimi

- +24 V DC Besleme

- Hız ve tork ayar potansiyometreleri

- Eğitim setinde bulunması gereken elemanlar

- Servomotor ve servo sürücü

- Dişli kayışlı eksen

- Endüktif sensörler

- Acil durdurma

- Manuel kontrol simulatörü

- Eğitim seti ile aşağıdaki uygulamalar yapılabilmelidir.

- Servomotor ve servo sürücü özellikleri

- Servo sürücü parametreleri  ayarlamasını öğrenme

- Servomotorla konum, tork ve hız kontrolü

- Servomotor, enkoder,  ve sinyal okuma

- Sensörlerin karakteristiklerinin öğrenilmesi;

- Artımlı enkoder

- Endüktif sensör

- Eğitim setiyle birlikte güç kablosu, servo sürücü- bilgisayar haberleşme kablosu  ve setin tanımını/kullanımı anlatan kitapçık verilmelidir.