STEP MOTOR EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Üretici firma ISO 9001 Kalite Güvence belgesine sahip olmalıdır.

- Set, step motor hız ve konum kontrolü uygulamalarını gerçekleştirebilecek yapıda olmalıdır.

- Sistemde raylı araba ve 500 mm dişli kayışlı taşıma sistemi olmalıdır.

- T kanallı alüminyum plaka kanalları M8 standart somuna göre olmalı, özel somun gerektirmemelidir.

- Beklenmeyen bir durumda sistemi durdurmak için acil durdurma butonu olmalıdır.

- Hareketli arabanın son konumları, endüktif sensörlerle algılanmalıdır.

- Kullanılan step motor özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

- 2 faz

- Step açısı: 1.8 ° ± 5 %  / STEP

- Atalet 480 gcm2

- Akım: 3A / faz

- Tutma torku: 2Nm

- Döndürme torku: 0.68Ncm

- Kullanılan step motor sürücü özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

- 1/256 mikro step

- 0-50 VDC besleme

- 4 amper

- (200 den 50.000 adıma kadar set edilebilir)

- Çalışma masası boyutları 500mm x 1.000mm x 750mm dir.

- Sistem 220 VAC, 60/60 Hz  ile çalışmalıdır.

- Eğitim setinde bulunması gereken elemanlar

- Step motor ve sürücü

- Kontrol paneli

- Dişli kayışlı eksen

- En az 2 adet endüktif sensör

- Acil durdurma

- Kontrol panelinde bulunması gereken elemanlar

- Kare dalga frekans jeneratörü

- Yön seçim anahtarı

- Üst panel yalıtkan malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Ara kutu metal olmamalıdır.

- Eğitim seti ile aşağıdaki uygulamalar yapılabilmelidir.

- Step motor ve sürücü özellikleri

- Step motorla frekans/hız kontrolü

- Sensör karakteristiklerinin öğrenilmesi;

- Eğitim setiyle birlikte güç kablosu ve setin tanımını/kullanımı anlatan kitapçık verilmelidir.