YÜRÜYEN BANT EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Üretici firma ISO 9001 Kalite Güvence belgesine sahip olmalıdır.

- Set, hız kontrol cihazı, AC motor ve sensör uygulamalarının bir arada incelenebileceği şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Eğitim seti alüminyum sigma profil platform üzerinde olmalıdır.

- T kanallı alüminyum plaka kanalları M8 standart somuna göre olmalı, özel somun gerektirmemelidir.

- Hız kontrol cihazı giriş/çıkışları ve sensör çıkışlarının bulunduğu kontrol paneli setin PLC gibi kumanda sistemleriyle haberleşmesini sağlayacak yapıda olmalıdır.

- Kumanda ünitesindeki tüm giriş çıkışlar 4mm’lik soketlerle panel üzerine çıkarılmalıdır.

- Eğitim seti istendiğinde ürün sınıflandırma için valf ve silindir eklenebilecek yapıda olmalıdır.

- Eğitim setinde bulunması gereken özellikler

- Micromaster 420 Hız kontrol cihazı

- AC motor

- İndüktif sensör

- Optik sensör

- PLC ile kumanda etmeye uygun yapıda kontrol paneli

- Beyaz, siyah poliamid ve alüminyum ürün

- Malzeme kutusu

- Eksen bant hareketi

- 220 V AC besleme

- Eksen uzunluğu: 320 mm

- Platform boyutu: 500 mm x 600 mm

- Eğitim seti ile aşağıdaki uygulamalar yapılabilmelidir.

- Tanı ve arıza işlemlerinin yapılması

- Yürüyen bant sisteminin çalışma prensibinin incelenmesi

- Mekanik aksamların elektronik bağlantılarının gerçekleştirilmesi

- Sensör karakteristiklerinin öğrenilmesi

- Hız kontrol cihazı ile motor denetiminin incelenmesi

- Hız kontrol cihazı özelliklerinin incelenmesi

- Hız kontrol cihazı parametreleri ayarlamasını öğrenme

- Eğitim setiyle birlikte setin tanımını/kullanımı anlatan kitapçık, iş parçaları, malzeme kutusu ve en az 9 adet sonsuz geçmeli deney kablosu verilmelidir.