ENDÜSTRİYEL SENSÖR  EĞİTİM SETİ 
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Üretici firma ISO 9001 Kalite Güvence belgesine sahip olmalıdır.

- Endüstriyel sensör eğitim seti, programlanabilir denetleyicilerin kullanıldığı teknik proseslerde sensörlerin incelenmesi için masa üstü kullanılan bir set olmalıdır.

- Eğitim seti; kontrol paneli, sensörler ve hareketli raylı kısımdan oluşmalıdır.

- Raylı kaydırma sistemi lineer cetvele bağlanarak nesnelerin hangi mesafede algılanabildiklerinin elektriksel veriler eşliğinde görülmesini sağlamalıdır.

- Kontrol panelinde sensörlerin anahtarlama/analog ve ayar çıkışları 4mm banana soketlerle set üzerine çıkarılmalıdır.

- Tüm soketler izoleli tipte olmalıdır.

- Sensörlerin beslemeleri 1/0 simülasyon anahtarlarıyla gerçekleştirilmelidir.

- Endüstriyel sensör eğitim seti ile aşağıdaki deneyler yapılabilmelidir.

- Çeşitli sensörleri tanıma

- Hangi maddeye hangi sensörün daha uygun olacağının belirlenmesi

- Anahtarlama aralığı, çalışma frekansı ve histerez belirlenmesi

- X-ekseni üstündeki çeşitli materyalleri test etme methodlarını

- Endüstriyel sensör eğitim seti aşağıda sıralanan ürünlerden oluşmalıdır.

- Dijital Sayıcı Enkoder için

- Dijital Gösterge Analog sensörler için

- Bronz burçlu, çift taraftan yataklı, raylı kaydırma sistemi (mesafe ayarı için)

- Kayar mekanizma Alüminyumdan imal edilmeli ve  üzerinde malzeme yerleştirmek için boşaltılmış cepler olmalı, en az 100mm hareket edebilmelidir

- Değiştirilebilir objeler (farklı renk ve malzemelerden en az 6 çeşit)

- M18 Ultrasonik sensör (0-10 V analog çıkışlı, 50-300 mm ayarlanabilir algılama aralığı)

- Renk algılama sensörü (3 farklı renk tanıtma seçeneği, 11 mm algılama aralığı)

- Enkoder (60pulse)

- Fiber optik sistemler

- Lineer cetvel (100 mm ölçme aralığı,analog çıkışlı)

- M18 Kapasitif sensör

- M18 Endüktif sensör

- M18 Manyetik alan sensörü

- M18 Şeffaf cisim algılama sensörü

- M18 Arka fon bastırmalı fotoelektrik sensör

- M18 Karşılıklı tip fotoelektrik sensör

- Eğitim seti 24 VDC besleme ile çalışmalıdır.

- Boyutları en az 520 x 310 x 90 mm olmalı, üst pano yalıtkan malzemeden yapılmalı, arka kutu metal olmamalıdır.

- Eğitim setiyle birlikte setteki sensörlerin kullanım talimatlarını anlatan klavuz, ve en az 10 adet 4 mm deney kablosu  verilmelidir.