YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ EĞİTİM SETİ TEMEL SEVİYE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak amacıyla tasarlanmış ve kapalı alanda kullanıma uygun hibrit bir model olmalıdır.

- Endüstride kullanılan elemanların tanınması açısından eğitim setinde birebir bu ürünler kullanılmalıdır.

- Tüm ürünler modüler yapıda olup masa üstünde ya da masadaki H raylara yerleştirilerek dikey konumda kullanılabilecek yapıda olmalıdır.

- Modüler yapıdaki parçaların üst paneli yalıtkan malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Ürünlerin tüm giriş çıkışları 4mm’lik soketlerle panel üzerine çıkarılmalıdır.

- Eğitim setine; kullanımı kolaylaştıracak H raylara sahip, alüminyum sigma profilden yapılan ve boyutları en az 1000x750x700 (mm) olan eğitim seti masası dahil olmalıdır.

- Güneş paneli, açısı ayarlanabilen alüminyum çerçeve içine yerleştirilmiş olmalı ve çerçeve ayakları kilitli tekerlekli mekanizma üstüne sabitlenmelidir.

- Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim setinde aşağıda listelenen modüller bulunmalıdır.

- Küçük rüzgar türbini

- Fotovoltaik panel

- Şarj regülatörü

- DC-AC inverter

- Batarya

- Ayarlı direnç

- DC yük

- AC yük

- Küçük rüzgar türbini aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- Güç: 200 W

- Gerilim: 12 VDC

- Kanat Çapı: 1.15m

- Kanatlar: Karbon fiber birleşimi (3 adet)

- Direk çapı: 48mm

- Fotovoltaik panel aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- Monokristal yapı

- Max. Güç: 40W

- Max. Güç akımı: 2,53A

- Max. Güç gerilimi: 15,84VDC

- Boyutlar: 570mm x 535mm x 28mm

- Farklı ışık açılarının elektrik üretimine etkisini de gözlemleyebilmek için açısı ayarlanabilir şekilde solar panel modülüne eklenen halojen ışık kapalı alanda güneş ışığı olmaksızın deneyleri gerçekleştirebilmeyi sağlayacak yapıda olmalıdır.

- Şarj regülatörü modülü aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- Şarj/deşarj akımı : 10 A

- Rüzgar ve güneş için hibrid kullanım

- Solar panel, akü ve DC yük için 4 mm’lik bağlantı soketleri

- Boyutlar: 297mm x 300mm x 65mm

- DC-AC inverter modülü aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- Aç/Kapa düğmesi

- 12 VDC akü girişi

- Çıkış gerilimi:  230V AC ±%10

- Frekans: 50Hz ±%10

- Güç: 275 VA

- Çalışma durumunu gösteren LED

- Hatalara karşı sesli uyarı

- Aşırı yük ve sıcaklık kontrolü

- Solar panel, akü, toprak bağlantıları ve AC çıkış için 4 mm’lik bağlantı soketleri

- Boyutlar: 297mm x 300mm x 65mm

- Batarya modülü aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- Gerilim: 12V

- Kapasite: 60Ah

- Şarj edilebilir

- Aşırı akım koruma

- 0-15VDC analog voltmetre, 0-10A analog ampermetre

- 4 mm’lik bağlantı soketleri

- Ayarlı direnç modülü aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- 0…1 kOhm/40W ayarlı potansiyometre

- Max. Akım 0,2A

- 4 mm’lik bağlantı soketleri

- Boyutlar: 297mm x 160mm x 50mm

- DC yük modülü aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- 12VDC gerilim girişi

- Fan: 5W

- Siren: 5W

- Lamba: 10W

- Her bir ünite için ayrı aç/kapa anahtarı

- 4 mm’lik bağlantı soketleri

- Boyutlar: 297mm x 160mm x 50mm

- AC yük modülü aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- 220VAC gerilim girişi

- Tasarruflu lamba: 5W

- Parlaklık ayarlı (dimmer) lamba: 25W

- Halojen lamba:18W

- Fan: 14W

- Her bir ünite için ayrı aç/kapa anahtarı

- 4 mm’lik bağlantı soketleri

- Boyutlar: 297mm x 300mm x 65mm

- Eğitim seti ile aşağıdaki uygulamalar yapılabilmelidir.

- Güneş paneli (gerilim, akım, güç) karakteristiklerinin incelenmesi

- Güneş panellerinin farklı bağlantı şekilleriyle çalıştırılması

- Fotovoltaik sistemlerin kurulumu

- Şebekeden bağımsız fotovoltaik sistemlerin direkt çalışmasının tasarımı ve test edilmesi

- Şebekeden bağımsız fotovoltaik sistemlerin depolama çalışmasının tasarımı ve test edilmesi

- Şebekeden bağımsız fotovoltaik sistemlerin  230V AC gerilim üretiminin tasarımı ve test edilmesi

- Küçük rüzgar enerjisi tesislerinin tasarımı ve çalışma prensipleri

- Rüzgar tirbüni sistemlerinde enerji depolama ve sistem optimizasyonu

- 230 V AC gerilim üretimi için şebekeden bağımsız rüzgar türbini sistemi tasarımı

- Şebekeden bağımsız enerji kaynağı oluşturmak için rüzgar enerjisi ve fotovoltaik sistemlerin hibrid kullanımı

- Üretilen enerjinin çeşitli AC ve DC yükler üzerinde tüketimi, enerji yönetimi, enerji tasarrufu

- Setle birlikte kullanım kitabı ve deneyleri gerçekleştirmeyi sağlayacak 20 adet sonsuz geçmeli deney kablosu verilmelidir.